特定化學物質危害預防標準部分條文

修正總說明

依勞工安全衛生法訂定之特定化學物質危害預防標準（以下簡稱本標準）於六十五年二月十六日發布施行，曾經六次修正。因勞工安全衛生法於一百零二年七月三日經總統令公布修正為職業安全衛生法（以下簡稱本法），施行日期由行政院定之，相關附屬法規須配合訂定或修正，爰擬具本標準部分條文修正案，其修正重點如下：

- 修正授權訂定本標準依據之法律名稱及條次。（修正條文第一條）

- 參考國家標準CNS15030危害分類，及配合「勞工健康保護規則」附表一表列之特別危害健康作業，增列環氧乙烷為丙類第一種物質，並增列鎳及其化合物、砷及其化合物為丙類第三種物質（刪除三氧化二砷），同時亦將此三種物質列為第三條第一款之特定管理物質，以要求雇主應依第四十一條規定，就相關作業經歷與暴露處理情形加強記錄及管理。（修正條文第二條及第三條）

- 預防特定化學物質作業之危害，增列對於健康管理、作業環境監測、妊娠與分娩後女性勞工及未滿十八歲勞工保護與入槽安全等事項，雇主應另依勞工健康保護規則、勞工作業環境監測實施辦法、妊娠與分娩後女性及未滿十八歲勞工禁止從事危險性或有害性工作認定標準、缺氧症預防規則及勞工安全衛生設施規則所定之局限空間之相關規定辦理，以求周延。（修正條文第六條之一）

- 配合本法第十一條第一項有關危害性化學品應採取分級管理措施之規定，增列對於各特定化學物質作業，應依其危害分類、散布狀況及使用量等情形，評估其風險等級，再依風險分級進一步選擇有效之控制設備，以強化風險管理機制。（修正條文第十六條之一）

- 施行日期配合本法施行日。（修正條文第五十一條）

特定化學物質危害預防標準部分條文

修正條文對照表

| 修正條文 | 現行條文 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 第一條 本標準依職業安全衛生法第六條第三項規定訂定之。 | 第一條 本標準依勞工安全衛生法第五條規定訂定之。 | 配合本法修正本標準授權依據之法律名稱及條次。 |
| 第二條 本標準所稱特定化學物質如下： 一、甲類物質：指附表一第一款規定之物質。 二、乙類物質：指附表一第二款規定之物質。 三、丙類物質：指下列規定之物質。 （一）丙類第一種物質：指附表一第三款第一目規定之物質。 （二）丙類第二種物質：指附表一第三款第二目規定之物質。 （三）丙類第三種物質：指附表一第三款第三目規定之物質。 四、丁類物質：指附表一第四款規定之物質。 | 第二條 本標準所稱特定化學物質如下： 一、甲類物質：係指附表一第一款規定之物質。 二、乙類物質：係指附表一第二款規定之物質。 三、丙類物質：係指下列規定之物質。 （一）丙類第一種物質：係指附表一第三款第一目規定之物質。 （二）丙類第二種物質：係指附表一第三款第二目規定之物質。 （三）丙類第三種物質：係指附表一第三款第三目規定之物質。 四、丁類物質：係指附表一第四款規定之物質。 | 為符法制體例，酌作文字修正。 |
| 第三條 本標準所稱特定管理物質，指下列規定之物質： 一、二氯聯苯胺及其鹽類、α－荼胺及其鹽類、鄰－二甲基聯苯胺及其鹽類、二甲氧基聯苯胺及其鹽類、次乙亞胺、氯乙烯、3,3－二氯－4,4－二胺基苯化甲烷、四羰化鎳、對－二甲胺基偶氮苯、β－丙內酯、環氧乙烷、奧黃、苯胺紅、石綿 (不含青石綿、褐石綿)、鉻酸及其鹽類、砷及其化合物、鎳及其化合物、重鉻酸及其鹽類(含各該列舉物佔其重量超過百分之一之混合物)。 二、鈹及其化合物或含鈹及其化合物之重量比超過百分之一之混合物 (鈹合金時，以鈹之重量比超過百分之三者為限)。 三、三氯甲苯或其重量比超過百分之零點五之混合物。 四、苯或其體積比超過百分之一之混合物。 五、煤焦油或其重量比超過百分之五之混合物。 | 第三條 本標準所稱特定管理物質，係指下列規定之物質： 一、二氯聯苯胺及其鹽類、α－荼胺及其鹽類、鄰－二甲基聯苯胺及其鹽類、二甲氧基聯苯胺及其鹽類、次乙亞胺、氯乙烯、3,3－二氯－4,4－二胺基苯化甲烷、四羰化鎳、對－二甲胺基偶氮苯、β－丙內酯、奧黃、苯胺紅、石綿 (不含青石綿、褐石綿)、鉻酸及其鹽類、三氧化二砷、重鉻酸及其鹽類(含各該列舉物佔其重量超過百分之一之混合物)。 二、鈹及其化合物或含鈹及其化合物之重量比超過百分之一之混合物 (鈹合金時，以鈹之重量比超過百分之三者為限)。 三、三氯甲苯或其重量比超過百分之○．五之混合物。 四、苯或其體積比超過百分之一之混合物。 五、煤焦油或其重量比超過百分之五之混合物。 | 一、為符法制體例，酌作文字修正。 二、環氧乙烷依國家標準CNS15030危害分類，屬致癌性一級、致突變性一級及致生殖毒性一級，爰參考日本「特定化學物質障害予防規則」之規定，增列其為附表一第三款第一目表列之丙類第一種特定化學物質，同時亦將其列為本條第一款之特定管理物質，以要求雇主應依第四十一條規定，就相關作業經歷及暴露處理情形加強記錄及管理。 三、另一百零二年一月二十二日修正發布之「勞工健康保護規則」，已將鎳及其化合物增列為特殊健康檢查項目，另將三氧化二砷修正為砷及其化合物，以擴大保護對象，本標準爰配合前開規則及參考日本類似之規定予以增列及修正。 |
| 第四條 本標準所稱特定化學設備，指製造或處理、置放 (以下簡稱處置) 、使用丙類第一種物質、丁類物質之固定式設備。 | 第四條 本標準所稱特定化學設備，係指製造或處理、置放 (以下簡稱處置) 、使用丙類第一種物質、丁類物質之固定式設備。 | 為符法制體例，酌作文字修正。 |
| 第五條 本標準所稱特定化學管理設備，指特定化學設備中進行放熱反應之反應槽等，且有因異常化學反應等，致漏洩丙類第一種物質或丁類物質之虞者。 | 第五條 本標準所稱特定化學管理設備，係指特定化學設備中進行放熱反應之反應槽等，且有因異常化學反應等，致漏洩丙類第一種物質或丁類物質之虞者。 | 為符法制體例，酌作文字修正。 |
| 第六條之一 雇主使勞工從事特定化學物質作業者，對於健康管理、作業環境監測、妊娠與分娩後女性勞工及未滿十八歲勞工保護與入槽安全等事項，應依勞工健康保護規則、勞工作業環境監測實施辦法、妊娠與分娩後女性及未滿十八歲勞工禁止從事危險性或有害性工作認定標準、缺氧症預防規則及勞工安全衛生設施規則所定之局限空間作業等相關規定辦理。 |  | - 本條新增。 - 有關特定化學物質作業之安全衛生法規，雇主除應依本標準相關規定辦理外，尚包括應依「勞工作業環境監測實施辦法」定期實施作業環境監測，依「妊娠與分娩後女性及未滿十八歲勞工禁止從事危險性或有害性工作認定標準」，對於懷孕中與產後未滿一年之女性勞工及未滿十八歲勞工，應禁止其暴露於高危害之工作及依缺氧症預防規則與局限空間之規定，避免勞工於儲槽內部作業可能發生之危害等事項，為避免雇主遺漏其他安全衛生法規應辦理事項，爰增列本條文以求周延，保障從事特定化學物質作業勞工之安全與衛生。 |
| 第八條 前條核定基準如下： 一、製造設備應為密閉設備。但在作業性質上設置該項設備顯有困難，而將其置於氣櫃內者，不在此限。 二、設置製造設備場所之地板及牆壁應以不浸透性材料構築，且應為易於用水清洗之構造。 三、從事製造或使用甲類物質者，應具有預防該物質引起危害健康之必要知識。 四、儲存甲類物質時，應採用不漏洩、不溢出等之堅固容器，並應依危險性化學品標示及通識規則規定予以標示。 五、甲類物質應保管於一定之場所，並將其意旨揭示於顯明易見之處。 六、供給從事製造或使用甲類物質之勞工使用不浸透性防護圍巾及防護手套等個人防護具。 七、製造場所應禁止與該作業無關之人員進入，並將其意旨揭示於顯明易見之處。 | 第八條 前條核定基準如下： 一、製造設備應為密閉設備。但在作業性質上設置該項設備顯有困難，而將其置於氣櫃內者，不在此限。 二、設置製造設備場所之地板及牆壁應以不浸透性材料構築，且應為易於用水清洗之構造。 三、從事製造或使用甲類物質者，應具有預防該物質引起危害健康之必要知識。 四、儲存甲類物質時，應採用不漏洩、不溢出等之堅固容器，並應依危險物及有害物通識規則規定予以標示。 五、甲類物質應保管於一定之場所，並將其意旨揭示於顯明易見之處。 六、供給從事製造或使用甲類物質之勞工使用不浸透性防護圍巾及防護手套等個人防護具。 七、製造場所應禁止與該作業無關之人員進入，並將其意旨揭示於顯明易見之處。 | 配合法律名稱修正，將「危險物及有害物通識規則」修正為「危險性化學品標示及通識規則」。 |
| 第十六條之ㄧ 第十三條、第十四條及前條應設置之控制設備，應依特定化學物質之健康危害分類、散布狀況及使用量等情形，評估風險等級，並依風險等級選擇有效之控制設備。 |  | - 本條新增。 - 本法第十一條第一項之規定略以：雇主對危害性化學品，應依其健康危害、散布狀況及使用量等情形，評估風險等級並採取分級管理措施，爰增列本條文之規定，對控制設備之選擇，應依健康危害分類、散布狀況及使用量等情形，評估其風險等級，再依風險分級進一步選擇設置有效之密閉設備、局部排氣裝置或整體換氣裝置等控制設備。 |
| 第四十八條 (刪除) | 第四十八條 雇主僱用勞工從事製造、處置或使用特定化學物質，應依勞工健康保護規則之規定，實施勞工健康檢查及管理。 | - 本條刪除。 - 相關規定調整納入至第六條之一。 |
| 第五十一條 本標準自發布日施行。 本標準中華民國一百零三年六月二十五日修正條文，自一百零三年七月三日施行。 | 第五十一條 本標準自發布日施行。 | 本次修正條文之施行日期配合本法施行日。 |

特定化學物質危害預防標準第二條附表一

修正規定對照表

| 修正規定 | 現行規定 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 附表一：特定化學物質 一、甲類物質： 1、黃磷火柴 P Yellow phosphorus match 2、聯苯胺及其鹽類 (C6H4NH2)2 Benzidine and its salts 3、4-胺基聯苯及其鹽類 C12H9NH2 4-Aminodiphenyl and its salts 4、4-硝基聯苯及其鹽類 C12H9NO2 4-Nitrodiphenyl and its salts 5、β-苯胺及其鹽類 C10H7NH2 β-Naphthylamine and its salts 6、二氯甲基醚 C1CH2OCH2C1 bis-Chloromethyl ether 7、多氯聯苯 C12HnCl(10-n)（0≦n≦9） Polychlorinated biphenyls 8、氯甲基甲基醚 C1CH2OCH3 Chloromethyl methyl ether 9、青石綿、褐石綿 3MgO．2SiO2．2H2O、 （FeO．MgO）SiO2 Crocidolite、Amosite 10、甲基汞化合物 CH3HgX, （CH3）2Hg （X:H3PO4, Cl等） Methyl mercury compounds 11、五氯酚及其鈉鹽 C6Cl5OH Pentachlorophenol and its sodium salts 12、含苯膠糊〔含苯容量占該膠糊之溶劑（含稀釋劑）超過百分之五者。〕 13、含有2至11列舉物占其重量超過百分之一之混合物。 二、乙類物質： 1、二氯聯苯胺及其鹽類 (C6H3ClNH2)2 Dichlorobenzidine and its salts 2、α-萘胺及其鹽類 C10H7NH2 α-Naphthylamine and its salts 3、鄰－二甲基聯苯胺及其鹽類 (C6CH3H3NH2)2 O-Tolidine and its salts 4、二甲氧基聯苯胺及其鹽類 (C6H3(NH2)OCH3)2 Dianisidine and its salts 5、鈹及其化合物 Be Beryllium and its compounds 6、三氯甲苯 C6H5CCl3 Benzotrichloride 7、含有1至5列舉物占其重量超過百分之一之混合物；含有6列舉物占其重量超過百分之○．五之混合物（鈹合金時，含有鈹占其重量超過百分之三為限）。 三、丙類物質 (一)丙類第一種物質 1、次乙亞胺 C2H5N Ethyleneimine 2、氯乙烯 CH2CHCl Vinyl chloride 3、3,3'－二氯－4,4'－ 二胺基苯化甲烷 C13H12Cl2N2 3,3'-Dichloro-4,4'-diaminodiphenylmethane 4、四羰化鎳 Ni(CO)4 Nickel carbonyl 5、對－二甲胺基偶氮苯 C6H5NHC6H5N(CH3)2 p-Dimethylaminoazo-benzene 6、β－丙內酯 (CH2)2CO2 β-Propiolactone 7、丙烯醯胺 CH2CHCONH2 Acrylamide 8、丙烯腈 CH2CHCN Acrylonitrile 9、氯 Cl2 Chlorine 10、氰化氫 HCN Hydrogen cyanide 11、溴甲烷 CH3Br Methyl bromide 12、2,4－二異氰酸甲苯或2，6－二異氰酸甲苯 C6H3CH3(NCO)2 Toluene 2,4-diisocyanate or Toluene 2,6-diisocyanate 13、4,4－二異氰酸二苯甲烷 CH2(C6H4NCO)2 Methylene bisphenyl diisocyanate 14、二異氰酸異佛爾酮 (CH3)C6H7(CH3)(NCO)CH2(NCO) Isophorone diisocyanate 15、異氰酸甲酯 CH3NCO Methyl isocyanate 16、碘甲烷 CH3I Methyl iodide 17、硫化氫 H2S Hydrogen sulfide 18、硫酸二甲酯 (CH3)2 SO4 Dimethyl sulfate 19、四氯化鈦 TiCl4 Titanium tetrachloride 20、氧氯化磷 POCl3 Phosphorus oxychloride 21、環氧乙烷 C2H4O Ethylene Oxide 22、苯 C6H6 Benzene 23、氫氧化四甲銨 (CH3)4NOH Tetramethylammonium hydroxide 24、溴化氫 HBr Hydrogen bromide 25、三氟化氯 ClF3 Chlorine trifluoride 26、對－硝基氯苯 C6H4ClNO2 p-Nitrochlorobenzene 27、氟化氫 HF Hydrogen fluoride 28、含有1至21列舉物佔其重量超過百分之一之混合物；含有22列舉物體積比超過百分之一之混合物；含有23列舉物佔其重量超過百分之二點三八之混合物；含有24、25列舉物佔其重量超過百分之四之混合物。含有26、27列舉物佔其重量超過百分之五之混合物。 (二)丙類第二種物質 1、奧黃 [(CH3)2NC6H4]2CNH Auramine 2、苯胺紅 C20H19N3 Magenta 3、含有1及2列舉物占其重量超過百分之一之混合物。 (三)丙類第三種物質 1、石綿（不含青石綿、褐石綿） 3MgO.2SiO2．2H2O（FeO．MgO）SiO2 Asbestos（not including Crocidolite andAmosite） 2、鉻酸及其鹽類 CrO3 Chromic acid and chromates 3、砷及其化合物 AS Arsenic and its compounds 4、重鉻酸及其鹽類 Cr2O7 Dichromic acid and its salts 5、乙基汞化合物 C2H5HgX、（C2H5）2Hg（X:H2PO4,Cl等） Ethyl mercury compounds 6、鄰－二腈苯 C6H4(CN)2 O-Phthalonitrile 7、鎘及其化合物 Cd Cadmium and its compounds 8、五氧化二釩 V2O5 Vanadium Pentaoxide 9、汞及其無機化合物（硫化汞除外） Hg Mercury and its inorganic compounds（Except mercury sulfide） 10、硝基乙二醇 (CH2ONO2)2 Nitroglycol 11、錳及其化合物（一氧化錳及三氧化錳除外） Mn Manganese and its compounds（Except manganese monooxide, manganese trioxide） 12、鎳及其化合物(四羰化鎳除外) Nickel and its compounds（except nickel carbonyl） 13、煤焦油 Coal tar 14、氰化鉀 KCN Potassium cyanide 15、氰化鈉 NaCN Sodium cyanide 16、含有1至12列舉物占其重量超過百分之一之混合物；含有13至15列舉物占其重量超過百分之五之混合物。 四、丁類物質：（各物質以下從略） | 附表一：特定化學物質 一、甲類物質： 1、黃磷火柴 Yellow phosphorus match 2、聯苯胺及其鹽類 3、4-胺基聯苯及其鹽類 4、4-硝基聯苯及其鹽類 5、β-苯胺及其鹽類 6、二氯甲基醚 C1CH2OCH2C1 bis-Chloromethyl ether 7、多氯聯苯 8、氯甲基甲基醚 C1CH2OCH3 Chloromethyl methyl ether 9、青石綿、褐石綿 3MgO．2SiO2．2H2O、 （FeO．MgO）SiO2 Crocidolite、Amosite 10、甲基汞化合物 CH3HgX, （CH3）2Hg （X:H3PO4, Cl等） Methyl mercury compounds 11、五氯酚及其鈉鹽 Pentachlorophenol and its sodium salts 12、含苯膠糊〔含苯容量占該膠糊之溶劑（含稀釋劑）超過百分之五者。〕 13、含有2至11列舉物占其重量超過百分之一之混合物。 二、乙類物質： 1、二氯聯苯胺及其鹽類 Dichlorobenzidine and its salts 2、α-萘胺及其鹽類 3、鄰－二甲基聯苯胺及其鹽類 4、二甲氧基聯苯胺及其鹽類 5、鈹及其化合物 Be Beryllium and its compounds 6、三氯甲苯 7、含有1至5列舉物占其重量超過百分之一之混合物；含有6列舉物占其重量超過百分之○．五之混合物（鈹合金時，含有鈹占其重量超過百分之三為限）。 三、丙類物質 (一)丙類第一種物質 1、次乙亞胺 Ethyleneimine 2、氯乙烯 CH2CHCl Vinyl chloride 3、3,3'－二氯－4,4'－二胺基苯化甲烷 3,3'-Dichloro-4,4'-diaminodiphenylmethane 4、四羰化鎳 Ni(CO)4 Nickel carbonyl 5、對－二甲胺基偶氮苯 C6H5NHC6H5N(CH3)2 p-Dimethylaminoazo-benzene 6、β－丙內酯 β-Propiolactone 7、丙烯醯胺 CH2CHCONH2 Acrylamide 8、丙烯腈 CH2CHCN Acrylonitrile 9、氯 Cl2 Chlorine 10、氰化氫 HCN Hydrogen cyanide 11、溴甲烷 CH3Br Methyl bromide 12、2,4－二異氰酸甲苯或2 ，6－二異氰酸甲苯 或 Toluene 2,4-diisocyanate or Toluene 2,6-diisocyanate 13、4,4－二異氰酸二苯甲烷 Methylene bisphenyl diisocyanate 14、二異氰酸異佛爾酮 (CH3)C6H7(CH3)(NCO)CH2(NCO) Isophorone diisocyanate 15、異氰酸甲酯 CH3NCO Methyl isocyanate 16、碘甲烷 CH3I Methyl iodide 17、硫化氫 H2S Hydrogen sulfide 18、硫酸二甲酯 (CH3)2 SO4 Dimethyl sulfate 19、四氯化鈦 TiCl4 Titanium tetrachloride 20、氧氯化磷 POCl3 Phosphorus oxychloride 21、苯 C6H6 Benzene 22、氫氧化四甲銨 (CH3)4NOH Tetramethylammonium hydroxide 23、溴化氫 HBr Hydrogen bromide 24、三氟化氯 ClF3 Chlorine trifluoride 25、對－硝基氯苯 p-Nitrochlorobenzene 26、氟化氫 HF Hydrogen fluoride 27、含有1至20列舉物佔其重量超過百分之一之混合物；含有21列舉物體積比超過百分之一之混合物；含有22列舉物佔其重量超過百分之二點三八之混合物；含有23、24列舉物佔其重量超過百分之四之混合物。含有25、26列舉物佔其重量超過百分之五之混合物。 (二)丙類第二種物質 1、奧黃 Auramine 2、苯胺紅 Magenta 3、含有1及2列舉物占其重量超過百分之一之混合物。 (三)丙類第三種物質 1、石綿（不含青石綿、褐石綿） 3MgO.2SiO2．2H2O（FeO．MgO）SiO2 Asbestos（not including Crocidolite andAmosite） 2、鉻酸及其鹽類 CrO3 Chromic acid and chromates 3、三氧化二砷 AS2O3 Arsenic trioxide 4、重鉻酸及其鹽類 Cr2O7 Dichromic acid and its salts 5、乙基汞化合物 C2H5HgX、（C2H5）2Hg（X:H2PO4,Cl等） Ethyl mercury compounds 6、鄰－二腈苯 7、鎘及其化合物 Cd Cadmium and its compounds 8、五氧化二釩 V2O5 Vanadium Pentaoxide 9、汞及其無機化合物（硫化汞除外） Hg Mercury and its inorganic compounds（Except mercury sulfide） 10、硝基乙二醇 11、錳及其化合物（一氧化錳及三氧化錳除外） Mn Manganese and its compounds（Except manganese monooxide, manganese trioxide） 12、煤焦油 Coal tar 13、氰化鉀 KCN Potassium cyanide 14、氰化鈉 NaCN Sodium cyanide 15、含有1至11列舉物占其重量超過百分之一之混合物；含有12至14列舉物占其重量超過百分之五之混合物。 四、丁類物質：（各物質以下從略） | 一、職業安全衛生其他相關法規所列舉之化學物質，皆未標示其「化學結構式」，爰修正以「化學式」方式呈現，以求一致。 二、環氧乙烷依國家標準CNS15030危害分類，屬致癌性一級、致突變性一級及致生殖毒性一級，爰參考日本「特定化學物質障害予防規則」之規定，增列其為特定化學物質之丙類第一種物質。 三、參考日本前開規則之規定及配合一百零二年一月二十二日修正發布之「勞工健康保護規則」，已將鎳及其化合物增列為特別危害健康作業之物質，爰增列其為丙類第三種物質。 四、參考日本前開規則之規定及配合「勞工健康保護規則」，將原丙類第三種物質之三氧化二砷，修正為砷及其化合物，以擴大保護對象。 |